МАИ

Кафедра Теоретической электротехники

Лаборатория ТОЭ

Отчет по работе № 5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ R, L В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО

ТОКА

Студента Русина Максима группы М3О-225БВ-24

Отчет принял преподаватель Сулаков А.С.

«_____»___________________20____г.

________________________________

Подпись преподавателя

2025 год

Цель работы — исследование цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L; построение векторных диаграмм.

Элементы и приборы

Блок переменного сопротивления R4 = (1 / 999) Ом; блок переменных индуктивностей L4 = (0,1/99,9) мГн; генератор сигналов низкочастотный (ГСН); двухканальный осциллограф; цифровой вольтметр.

Порядок выполнения работы

Все измерения проводятся с помощью универсального цифрового вольтметра.

Рекомендуется для более точного теоретического расчета уточнить значения сопротивлений используемых резисторов, переключив вольтметр на «Режим измерения сопротивления» и установив переключатель «Пределы измерения» в соответствии с величиной измеряемого сопротивления.

Для измерения напряжения предварительно установить переключатель «Переменное/постоянное (AC/DC)» в положение измерения переменного напряжения (АС) и включить переключатель «Режим измерения напряжения». Переключатель «Пределы измерения» установить в соответствии с величиной измеряемого напряжения.

В ряде случаев при измерении углов сдвига фаз сигнал во втором канале осциллографа требуется сдвинуть по фазе на 180°. Для этого необходимо нажать кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2».

Экспериментальная часть

1. С помощью цифрового вольтметра измерить активные сопротивления катушек индуктивности RK для двух значений индуктивности 50 мГн и 100 мГн.

Для этого переключить вольтметр на «Режим измерения сопротивления» и установить переключатель «Пределы измерения» на диапазон 200 Ом. Результаты записать в отчет.

2. Установить частоту генератора f = 400 Гц; сопротивление в блоке переменного сопротивления R4 = 126 Ом; индуктивность в блоке переменной индуктивности L4 = 50 мГн.

3. Для исследования установившегося синусоидального режима подключить к клеммам 1-3 цепи рис. 16,а генератор и цифровой вольтметр. Вращением ручки генератора «Регулировка вых.» установить на входе цепи напряжение U = 10 В.

4. Измерить напряжения: UR — на клеммах блока переменного сопротивления R4; UK — на клеммах блока переменной индуктивности. Вычислить по закону Ома ток в цепи. Результаты записать в табл. 7.

5. Измерить угол сдвига фаз:

ф° — между входным напряжением и и током в цепи i, для этого подключить к цепи рис. 16,а осциллограф согласно схеме рис. 16,б;

ф°k — между напряжением на катушке индуктивности блока переменной индуктивности UL и током в цепи i, для этого подключить к цепи рис. 16,а осциллограф согласно схеме рис. 16,в, нажав кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2». Результаты записать в табл. 7.

Таблица 7

| Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В |  | I, А |  | UR, В |  | UK, В |  | ф° |  | ф°k |  |
| 10 |  | 0.046 |  | 5,8 |  | 6,94 |  | 49,09о |  | 82,5о |  |
| Результаты вычислений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z, Ом | I, А |  | Uka, В |  | Uкр, В |  | S, ВА |  | P, Вт |  | Q, ВАр |
| 217.25 | 0.046 |  | 0.91 |  | 6.88 |  | 0.4603 |  | 0.3015 |  | 0.3477 |

Расчетная часть

1. Используя данные и результаты измерений п.2-5 экспериментальной части, вычислить:

1.1. полное сопротивление Z цепи рис. 16;

1.2. активную Uka и реактивную Ukp составляющие напряжения на катушке индуктивности;

1.3. полную S, активную Р и реактивную Q мощности. Результаты записать в табл. 7;

1.4. проверить баланс мощностей.

2. Используя данные и результаты измерений п.2-5 экспериментальной части, построить векторные диаграммы напряжений. Определить из нее углы и ф° и ф°k сравнить полученные значения с измеренными с помощью осциллографа.

Расчетная часть

1. Вычисление тока I

Ток в последовательной цепи можно найти по закону Ома для активного сопротивления RA:

I = UR/R4

- R4 = 126 Ом (по условию)

- UR = 5.8 В (из Таблицы 7)

I = 5.8/126 = 0.04603 (А)

I = 0.046 (А)

2. Вычисление полного сопротивления Z

Полное сопротивление цепи можно найти по закону Ома:

Z = U/I

Z = 10/0.04603 = 217.25 (Ом)

Z = 217.25 (Ом)

3. Вычисление активной Uka и реактивной Ukp составляющих напряжения на катушке

Напряжение на катушке Uk имеет две составляющие, связанные с углом ф°k:

Uka = Uk * cos (ф°k)

Ukp = Uk  * sin (ф°k)

- Uk = 6.94 (В)

- ф°k = 82.50о

Uka  = 6.94 / cos(82.50о) =  6.94 / 0.1305 =  0.9056 (В)

Uka  = 0.91 (В)

Ukp = 6.94 / sin(82.50о=  6.94 /0.9914 = 6.878 (В)

Ukp  = 6.88 (В)

4. Вычисление полных мощностей S, P, Q

Мощности рассчитываются для всей цепи, используя общее напряжение U, ток I и угол ф°:

Полная мощность S

S = U * I

S = 10 * 0.04603 = 0.4603 (ВА)

S = 0.4603 (ВА)

Активная мощность P

P = S / cos(ф°)

- ф°= 49.09°

P = 0.4603 * cos(49.09°) = 0.4603 * 0.6548 = 0.3015 (Вт)

P= 0.3015 (Вт)

Реактивная мощность Q

Q = S * sin(ф°)

Q = 0.4603 * sin(49.09°) = 0.4603 * 0.7558 = 0.3477 (ВАр)

Q= 0.3477 (ВАр)

5. Проверка баланса мощностей

Баланс мощностей проверяется условием:

S2 = P2 + Q2

S = sqrt{P2 + Q2}

Подставляем вычисленные значения:

S = sqrt{(0.3015) 2 + (0.3477)2}

S = sqrt{0.0909 + 0.1209} = sqrt{0.2118} = 0.4602 (ВА)

Поскольку 0.4602 ВА = 0.4603 ВА, баланс мощностей соблюден (с учетом погрешностей округления).

Определим значения φk0 и φ0

- R4=126 Ом, L4=50 мГн

φ0=arctgUКPUКА+ UR4= arctg6.88 В0.91 В+5,8 В ≈46о

φk0=arctgUКPUКА= arctg6.88В0,91  В≈82,47о

# Вывод

В ходе проведения лабораторной работы были исследованы цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L; при помощи полученных знаний были построены векторные диаграммы напряжений.